上海百通项目管理咨询有限公司  主管                     第  13  期

工 程 监 理 分 公 司、代建部  主办

2015年12月

通 讯

张江二期项目

工程监理分公司、代建部

《勤业》

通讯第13期

目      录                      内部交流  注意保存         季  刊                                              2015年12月 总013期

企业动态

- 我司喜获上海市民防工程行业协会会员单位

- 分公司进行2015年下半年度监理项目贯标检查

2  优质服务质量第一——公司收获多项殊荣

3  我司员工荣获“监理企业安全生产标准化先进监理人员”荣誉称号

3  质量把关服务至上——公司监理部李建明获赠锦旗

行业要闻

4  劳务公司严重制约我国建筑业转型发展，住建部鼓励企业工人骨干自有化

5  上海明年实现设计文件数字化管理

政策法规

6  关于关于废止《招用技术工种从业人员规定》的决定 【中华人民共和国人力资源和社会保障部令 第26号】

7  关于批准《地面辐射供暖技术规程》为上海市工程建设规范的通知【沪建管(2015)700号】

7  关于批准《水泥混凝土路面加铺沥青混合料面层技术规程》为上海市工程建设规范的通知【沪建管(2015)716号】

交流平台

8  深基坑施工监理应注意的几个问题

14 浅浅谈地下室裂缝成因及防治措施

信息发布

20 分公司2015年四季度承接主要项目信息

企业动态

一、我司喜获上海市民防工程行业协会会员单位

2015年9月16日上午，上海市民防工程行业协会委隆重召开第一届第一次会员大会暨上海市民防工程行业协会成立大会。

大会总结回顾了筹备工作的开展情况，通过了第一届《上海市民防工程行业协会章程（草案）》和《上海市民防工程行业协会会费缴纳办法》，选举产生了第一届理事会、理事会会长、副会长及秘书长。上海市民防工程行业共有107家企业单，会员单位共69家。我司有幸成为行业协会的会员单位之一。

上海市民防工程行业协会的成立将进一步整合社会相关资源，促进上海民防工程建设的健康发展。会员单位的获得不仅是协会对我司以往民防工程业绩的肯定，更是种殷切希望。我司将戒骄戒躁，一如既往地保持奋发有为的精神。认真履行会员单位职责，积极开展相关民防建设工程。为行业协会的健康发展、本市民防工程建设添砖加瓦，做出更大的贡献。

分公司办公室

二、分公司进行2015年下半年度监理项目贯标检查

根据百通公司质量保证体系管理规定，分公司总工办、督导组于2015年12月1日至15日对分公司在建监理项目进行了2015年下半年度贯标检查。

本次检查在建监理项目共15个。最高得分率95%，最低得分率79.75%。

本次贯标检查比较好的方面有：

- 资料收集归档：各项目监理组在公司资料、施工单位资料以及竣工资料的收集整理归档方面有比较大的提高。

- 审核审查方面：对施工组织设计、施工方案审核审查，在符合性、程序性方面有很大提高。

- 内部学习：项目部重视监理部成员的工作能力的提高，对合同、设计文件、法规规范及有关工程文件能定期组织监理人员学习。

需加强提高的方面：

- 编制监理实施细则，要依据施工图、合同、现行规范规定，及时编制监理细则；加强监理细则内容的针对性；对关键部位、关键工序、特殊过程的控制措施要进一步完善。

- 监理监督台账：进场材料要及时登录台账，台账记录的材料信息要全，材料复验报告要及时登记，其他需要建立的台账要及时建立等。

- 旁站记录、施工日志：记录时监理的工作要记录具体、完整，存在问题监理组要及时制定跟进措施；材料进出场要及时记录等。

- 安全监督：安全施工为重中之重，各项目部要有高度责任感，有整改要认真落实，切忌未报审、未检测合格、未验收就施工、就使用的情况发生。

- 加强质量、安全红线意识，确保无重大质量、安全事故发生。

从2015年下半年项目贯标检查情况来看，贯标整体上与2015年上半年度相比，有较大的提高。希望各项目部对照贯标检查出的问题，从总监、专监、资料员等认真落实整改，提高监理服务水平。

分公司总工办

三、优质服务质量第一——公司收获多项殊荣

经评选，由百通监理的浦东民邸艾东苑15-16地块保障性公租房项目1#、2#楼、上海数字电视产业基地厂房改扩建项目工业研发楼、金山新城区A20-2地块等多个工程项目荣获了由上海建筑施工行业协会颁发的2014年度上海市建设工程“白玉兰”奖（市优质工程）；两港公路（拱极路—S32）新建工程荣获浦东新区2015年度第十八届市政工程金奖。

荣誉的背后，是百通人对事业的热爱和追求。公司将继续以质量立口碑，以服务创佳绩，切实履行企业社会责任，为社会发展做出新的贡献。

分公司办公室

四、我司员工荣获“监理企业安全生产标准化先进监理人员”荣誉称号

近日，我司监理部总监唐国昌荣获“监理企业安全生产标准化先进监理人员”荣誉称号。此次评比是根据上海市住建委《关于2015年上海建设系统“安全生产月”活动的通知》（沪建管[2015]年361号）文件要求，由上海市建设工程安全质量监督总站、上海市建设工程咨询行业协会、上海市建设安全协会、上海市施工行业协会质量安全专业委员会联合发文（沪建安质监[2015]41号），对2014年度在建设工程安全生产标准化方面，工作积极、认真负责，为行业、企业（工地）的安全生产工作作出贡献的施工、监理企业（单位）及先进个人进行的评选。在行业协会推荐公示的基础上，总站组织有关专家进行最终评审而产生的先进楷模。

分公司办公室

五、质量把关服务至上——公司监理部李建明获赠锦旗

2015年11月19日，农工商房地产集团上海汇菁置业有限公司的代表冒着细雨专程来到上海百通项目管理咨询有限公司，将一面绣有“质量把关服务至上”的大红锦旗送到公司领导手中，表扬了监理部李建明总监认真负责、务实专业的工作态度。就是这样的一个平静的一如往常的早晨，对于上海百通来说，却是美好、充满希望的一天，因为我们的服务再一次得到了业主的肯定。

上海汇菁置业有限公司承建的保障性住房大团镇A地块动迁安置房项目是由百通公司监理，李建明担任总监。自担任该项目总监以来，李总监坚持秉承百通公司“优质服务质量第一”的宗旨，发扬服务业主、业主至上的优良作风，节假日更是自愿放弃休息时间坚持上岗。有业主单位的董事长曾多次突击检查节假日各单位的工作情况，发现李总监都坚守岗位忙碌着，甚至有时连饭也顾不上吃。李总监认真负责的工作态度深受业主单位的好评。

此次业主单位赠与李总监锦旗，是对百通公司监理工作的认可，也是对百通公司宗旨理念的赞赏与支持，百通的每一名员工将在工作中更加认真、更加努力，学榜样、立标杆，继续为业主单位提供高质量的专业服务。

分公司办公室

行业新闻

劳务公司严重制约我国建筑业转型发展

住建部鼓励企业工人骨干自有化

建筑业一线从业人员流动性大、技能水平不高、劳务公司空壳化空壳化严重的问题怎么解？在日前召开的第五届全国建筑企业经营和劳务管理交流会上，与会者就此展开热议，住建部相关负责人也明确表态鼓励企业建立自有的工人骨干队伍。

有关统计数据表明，2014年，全国建筑业企业共完成建筑业总产值17.7万亿元，建筑业增加值占GDP的比重达到7.03%的历史最好水平，这离不开直接从事施工生产活动的4000多万建筑工人作出的贡献。然而，现阶段我国建筑业直接从事施工生产的一线作业人员存在流动性大、文化素质偏低、技能水平不高等问题，加之劳务公司空壳化严重、用工不规范、监管不到位等问题，势必将会成为严重制约我国建筑业转变发展方式和可持续发展的薄弱环节。

对此，去年出台的《住房城乡建设部关于进一步加强和完善建筑劳务管理工作的指导意见》中，明确提出施工总承包、专业承包企业应拥有一定数量的与其建立稳定劳动关系的骨干技术工人，或拥有独资或控股的施工劳务企业，推行实名制用工管理。在最近出台的“新的资质标准”中明确各级施工企业应具备相应技能水平、一定数量的技术工人。

住房城乡建设部人事司的有关负责人在会上表示，这些政策的出台，就是要逐步建立以施工总承包企业自有工人为骨干、专业承包企业自有工人为主体、劳务分包和劳务派遣为补充的多元化用工方式，构建有利于形成建筑产业工人队伍的长效机制。

会议共识

当前，我国经济结构转型升级不断加快，人力资源能力建设要求不断提高，大力加强职业技能培训工作，培养造就一批高级能人才，稳步提升建筑工人的整体素质，是建筑业转型发展的重要举措和必经之路。未来，实现建筑工人“公司化、技能化、知识化、专业化、职业化”将是建筑劳务发展的目标和方向。

当下，对建筑劳务人员进行实名制管理仍然是规范劳务用工管理的有效手段。由中国建筑业协会建筑企业经营与劳务管理分会承担完成的《建筑劳务实名制管理研究》课题研究报告在会上正式发布。该报告对我国目前开展建筑劳务实名制管理的基本情况、开展建筑劳务实名制管理的成效和存在的问题、开展建筑劳务实名制管理的基本经验等进行了全面分析。该分会将以《建筑劳务实名制管理研究》为基础，探索建立全国建筑劳务实名制管理系统，解决现阶段建筑劳务市场存在的问题，进一步抓好建筑劳务管理。

来源：上海市建筑施工行业协会

上海明年实现设计文件数字化管理

随着互联网和信息技术发展，目前建设领域传统的蓝图提交方式已经不能适应建筑业信息化的要求。日前，上海市决定在房屋建筑和市政基础设施工程的规划、设计、施工和验收中，设计和竣工图纸推行数字化和白图交付，并于明年4月1日起全面实行。

据相关负责人介绍，自2016年1月1日起，当工程设计合同签订时，建设单位应当在合同中约定采用白图或数字化交付，或同时采用以上两种交付方式。在2016年1月1日前已签订工程设计合同的，建设单位应当接收设计单位提交的白图和电子图纸。此外，自2016年1月1日起，提交规划方案、施工图审查、规划许可的，或2016年4月1日起提交档案验收的，建设单位应当采用白图和电子设计文件提交审查、审批或归档。

据了解，上海市自2014年10月10日起率先进行数字化审图试点工作，目前进入数字化审图试点的项目已超过900个，数字化及白图交付的基本技术条件已经充分具备。明年元旦过后，上海市将组织大规模培训，为数字化和白图交付的顺利推行奠定基础。

来源：上海市建筑施工行业协会

政策法规

1、关于废止《招用技术工种从业人员规定》的决定 中华人民共和国人力资源和社会保障部令 第26号

《人力资源社会保障部关于废止〈招用技术工种从业人员规定〉的决定》已经2015年11月10日人力资源社会保障部第76次部务会讨论通过，现予公布，自公布之日起生效。

部长 尹蔚民

2015年11月12日

人力资源社会保障部关于废止

《招用技术工种从业人员规定》的决定

根据2013年《国务院机构改革和职能转变方案》和《国务院办公厅关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号）的精神，进一步规范职业资格设置管理，推进职业资格制度改革，降低市场准入门槛，激发市场活力、潜力和社会创造力，推动大众创业、万众创新，人力资源社会保障部决定，对《招用技术工种从业人员规定》（劳动和社会保障部令第6号）予以废止。本决定自公布之日起生效。

2、关于批准《地面辐射供暖技术规程》为上海市工程建设规范的通知[沪建管(2015)700号]

各有关单位：

经审核，现批准由上海市建筑材料行业协会、华东建筑设计研究院有限公司主编的《地面辐射供暖技术规程》为上海市工程建设规范，统一编号为DGJ08-2161-2015，自2016年2月1日起实施。其中第3.1.10条、3.1.12条、3.3.3条、3.4.16条、3.6.1条、5.1.7条、5.1.9条、5.6.5条、6.4.1条为强制性条文。

本规范由上海市城乡建设和管理委员会负责管理，上海市建筑材料行业协会负责解释。

特此通知。

上海市城乡建设和管理委员会

二○一五年九月十五日

3、关于批准《水泥混凝土路面加铺沥青混合料面层技术规程》为上海市工程建设规范的通知[沪建管(2015)716号]

各有关单位：

由上海市路政局主编的《水泥混凝土路面加铺沥青混合料面层技术规程》，经审核，现批准为上海市工程建设规范，统一编号为DG/TJ08-2184-2015，自2016年2月1日起实施。

本规范由上海市城乡建设和管理委员会负责管理,上海市路政局负责解释。

特此通知。

上海市城乡建设和管理委员会

二○一五年九月二十二日

交流平台

深基坑施工监理应注意的几个问题

监理一部：康明臣

摘要：深基坑施工，不仅关系着工程本身和周围环境的安全，而且还直接涉及到人们群众的生命安全，甚至带来不可估计的后果和影响。因此，作者根据多年的管理经验提出自己的见解和经验，抛砖引玉，希望对读者有所帮助和启迪。

关键词：深基坑施工  方案审查  现场管理  关系协调

随着科技的不断进步和发展，工程深基坑施工愈来愈普遍。据统计，每年我国深基坑施工项目均数以千计。深基坑施工，不仅直接决定着到本工程的施工安全和人员安全，而且往往也关系到周围道路、管线、原有建筑物及外界人员的生命安全和财产安全，稍有不慎，就有可能造成严重的经济损失和不可估计的严重后果。笔者从事工程项目管理尤其是深基坑工程的施工管理多年，对此深有体会。下面就结合本人亲自负责的一个深基坑工程的管理案例，提出自己的见解和经验，与各位工程同仁共勉。

一、工程概况

本工程位于上海市浦东新区曹路镇，为一新建规范科研综合楼，建筑面积5.1万平方米，地上12层，地下两层。该工程四周环境极其复杂，东侧和北侧均靠近原有办公楼，东侧基坑边线距办公楼外墙为3.0m，北侧基坑边线距办公楼外墙2.5m；南侧是一住宅小区，小区内建筑均为八十年代建造的多层砖混结构，基坑边线距最近的住宅楼外墙约为16.5m；西侧靠近一条城市主干路。

本工程为现浇钢筋混凝土框剪结构，桩筏基础，桩为钻孔灌注桩。基础底板为C35P6钢筋混凝土，厚度600mm。本深基坑开挖深度11.0m，基坑围护采用ф850～ф900钻孔灌注桩+ф850@1200三轴水泥土搅拌桩止水帷幕+二道混凝土支撑的围护形式。

二、认真勘察施工现场，掌握与工程建设有关的一切资料。

我们监理部进场后，一方面抓紧时间熟悉有关合同、设计图纸、地质勘察报告、标准规范等外，另一方面重点对施工现场进行实地勘察，了解周边环境特点，全面掌握与工程建设有关的一切资料。

1.关于东侧和北侧原有办公楼：经向建设单位搜集资料并现场实地勘察，了解到原有办公楼建于上世纪八十年代，目前还在正常使用中。其中：北侧办公楼，13F，框架结构，450*450预制钢筋混凝土方桩基础，L=26.0m。东侧办公楼，7F，框架结构，设有一层地下室，埋深3.5m。根据业主方委托的专业检测单位对现有建筑物的倾斜检测，大部分在0.3 ‰以内，但是有少量点达到5.8 ‰-5.88 ‰，据规范要求的7 ‰比较接近。经现场检查，办公楼外立面墙体均有少量不规则的裂缝。

2.关于南侧住宅小区：该小区也是上世纪八十年代建造的多层建筑，砖混结构，地上六层。由于年限长，该小区建筑外表面均有不同程度的裂缝现象，尤其是介于小区和本工程之间的围墙，因年久失修，地基沉降不均匀，墙体开裂严重，不得不多次修补加固，表面痕迹明显。靠近围墙的一幢住宅楼外立面有煤气管线敷设，管径Φ40，表面锈迹斑斑，固定比较牢固。

3.关于西侧管线和道路：根据查阅资料和现场勘查，知悉靠近基坑边1.5m-3m内分别有煤气、强弱电、信息通讯、自来水管等管线。道路是当地的一条主干路，车辆通行频繁。

三、审查《基坑围护施工专项方案》注意要点

首先必须明确一点：对施工单位报审的《基坑围护施工专项方案》的审查和审批，不仅仅是总监和总代的职责，也不仅仅是土建监理师的工作，而是包括安全、材料、安装、资料管理等等有关人员都必须参与完成的重要工作。

1. 方案的程序性审查：程序性审查是方案审查的第一步，也是监理实践中存在问题比较多的。重点审查方案是否经过施工单位（含分包单位）、项目部各相关部门和人员签字认可，尤其是单位的总工必须签字并有明确的确认意见。现实中往往总工签字的名字和资质证书中的名字不符，有的用公司董事长或总经理代替，有的是副总工签字，这些都不符合要求，必须改正。需要有审查意见的，必须要有明确的表态，不允许含糊其辞。项目经理、安全员、技术负责人等现场关键岗位管理人员也必须在相应的位置签字存档。另外，对于专家评审的结论必须有书面的文件，专家提出需整改的事项必须有回复和确认资料。但在实际工作中，有很多监理对此不清楚，有的以为施工单位组织了专家评审就好了，就可以开工了；有的以为施工单位已经回复专家，已经万事大吉了。其实，最为关键的是专家应对施工单位的整改回复有明确的意见，可行还是不可行，要有书面的最终确认文件。这样，专家对方案的论证评审工作才算真正完成，监理才能进入正式审批流程。

2. 方案的完整性审查：重点审查方案内容是否齐全完整，有无漏项、缺项、页码不齐全等问题。如：方案编制依据是否齐全；方案中有无重点和难点分析及应对措施；有无劳动力、机械、材料供应计划；有无试块制作、材料复试以及工程验收计划；有无编制应急救援预案措施；有无基坑及周边环境如：临近建筑物、道路、管线等监测方法和要求等等。

3. 方案的符合性审查：重点审查方案是否符合设计要求，是否符合相关标准、规范的要求，如：有无过期作废的甚至是无关的规范或标准还在标注使用。是否符合专家评审意见的要求，对于专家提出的问题和需整改的事项是否已经落实到位等。

4. 方案的针对性审查：重点审查方案是否具有现场针对性和可操作性。如：对于基坑施工影响范围内的原有建筑物、管线等，是否有相应的保护措施、监测方案和应急预案；对于大体积混凝土的施工，是否有相应的质量和安全保证措施；因本工程施工周期长，时间跨度大，根据当地常年气象资料获悉：夏季有台风，冬季有冰雪，因此方案中还要重点关注是否有相应的冬季施工措施和夏季的防台防汛等预案等。

四、审查《监测方案》注意要点

监理师对《监测方案》的审查，其基本程序和要求同上，但因为《监测方案》有其特殊性，故还需要注意以下几点：

1. 监测项目必须齐全，不得随意删减。监测频率和报警值必须与设计相符，不得擅自修改或调整。

2. 要对监测点有保护措施和配合要求。如：监测点如何布设，相应的保证措施是否可行可靠；监测点现场如何保护，分工如何，发生破坏等如何恢复等都必须在方案中予以明确。

3. 对于每日的监测报表，提交的时间、方式、单位等都要在方案中叙述清楚。

4. 对于监测变形值达到报警的处理，必须有明确的处理流程和应急措施，并有可操作性和指导性，严禁死板硬套、敷衍应付。

五、现场管理控制要求

现场检查控制是监理工作的重中之重。方案编制的再好，如果现场未严格实施，最后的效果必定差强人意，甚至大打折扣，于是必然存在这样或者那样的质量和安全问题，甚至发生严重的质量和安全事故。

1. 严格程序管理，关键环节和原则必须坚守。对于深基坑施工，只要是正式开挖开始，那就只有一个字“抢”，只有工期缩短，基坑暴露时间越短变形才会越小，各种风险才会降低，基坑才越安全。所以，开挖前的条件验收，我们必须严肃对待，认真核查开挖条件是否具备。凡是存在质量或安全问题或隐患的，必须整改完毕监理复查通过后，监理总监才能签发深基坑《开挖令》。对于基坑或周围环境的变形值达到报警要求的处理，我们必须及时签发书面的文件督促施工单位处理，必要时要组织召开专项会议进行专题讨论，充分听取设计等单位的意见，并做好相关记录。对于处理结果要有跟踪验证，不能搁置一边，以为万事大吉；另外，对于问题的处理尤其是设计的要求和处理或不处理的意见都要有书面文件，不得以口头或电话等为准，必须有正式的资料为证并按要求存档备用。

2. 认真做好监理交底，提前进行告知和要求。对各分部子分部工程以及质量和安全问题易发生、风险大、性质严重的关键工序施工前，监理必须编制专项监理实施细则并对施工单位进行专项监理交底，就监理程序、质量和安全控制点、注意事项等各项要求予以明确和重申，提前告知和强调，有利于以后管理和控制。

3. 要加强现场巡视检查的力度。监理工作方式方法主要有巡检、旁站、平行检验、现场见证等，但是现场最常用也最为关键的是巡视检查。巡视检查是每一名监理师每天必须完成的基本工作，巡视质量的效果直接关系到监理的工作质量和服务水平。因此，我们必须认真进行现场的巡视检查，一方面有助于掌控施工最新动态，及时确定和调整监控目标，做到有的放矢；另一方面也是不断发现问题、解决问题的有效途径和手段，同时更是验收、见证等其他监理工作方式方法的必要补充和有力推进。

4. 要注意工作的方式方法。监理师在平日的监理工作中，接触的人员不仅数量多，而且素质参差不齐，这就要求监理师必须时刻注意自己的举止言行，做到说话办事必须有根有据，用事实和数据说话，不能“想当然”、“可能”、“也许”。对于现场发现的质量或安全问题，要对事不对人，有针对性解决问题，不要搞人身攻击，否则可能导致矛盾升级，不仅问题未解决，反而监理无法收场。另外，有问题要找相关的管理人员解决，不要同现场农民工争执，甚至讲蔑视和侮辱的话语更是不可取。有的监理人员因处理不当被农民工殴打的案例，也是屡见不鲜，我们当引以为戒。

5. 要加强对质量或安全问题的整改跟踪。施工现场发现的各种问题或隐患，监理师要及时通知施工单位进行整改，严重的还要签发《监理工程师通知单》加大督促力度。对于后期的整改，监理师必须进行跟踪复查，直至安全或质量问题和隐患得到彻底消除和解决。切记：星星之火，可以燎原！根据著名的墨菲定律：只要有隐患存在，不管这种隐患有多小，它迟早会发生，并造成最大可能要发生的事故！因此，我们监理师必须督促施工单位要加强日常的管理和问题的整改，以彻底消除事故苗子，确保施工质量和安全。

六、认真落实《应急救援预案》各项要求

对于通过审批的应急救援预案，我们要重点检查应急救援的组织机构和人员分工，是否权、责到位，有无职责不清、互相推诿的现象和可能；应急救援物资的准备是否到位，来源能否保障；要定期或不定期进行应急救援预案的现场演练，强化每一位工程参与人员的安全应急救援意识和水平，提高安全风险防范和应急处置能力，确保有备无患，应急得力，救援及时，最大限度减少经济损失和人员伤亡，降低次生灾害的发生和后果。

七、加强关系协调和沟通

监理的工作原本是“三控两管一协调”，后来又加上安全管理和控制，变成“四控两管一协调”。其中，协调既是监理工作的基础，也是监理工作的保障。

1. 要严格履行监理职责，争取获得政府各级监管部门的支持和帮助。我国的工程监理目前还是靠政府通过法律法规强制立法来推动监理工作的实施，监理的主要职责和目标还主要是对施工现场的施工质量、安全文明施工、工程进度、合同履行、档案资料管理和关系协调等等进行监督管理，其实质还是政府各级建设行政监督管理部门对工程监管职责的延伸、辅助和保障。因此，监理责任重于泰山，我们不得不严阵以待，鞠躬尽瘁，认真履职。有作为才会有地位，也才能得到政府各级部门的理解和支持，监理工作才会更有效果。所以，我们必须严格按要求履行监理的职责，尤其是法定职责更要一丝不苟地执行，以便最大限度地规避监理风险，确保监理工作顺利正常。

2. 要主动热情做好监理工作，不断提高监理服务水平。业主是委托我们负责工程监理的顾客，是我们的上帝，是监理工作的源泉和保障，因此我们必须要秉持“热情服务，克制尽责”的原则和精神积极主动做好各项监理工作，充分发挥监理优势和资源，为业主提供高质量的监理服务成果。即使在实际工作中互相之间存在一些误解、矛盾甚至冲突等，作为我监理方更要以大局为重，要主动解释、说明、处理，采取一切措施和方法及时积极地进行协调处理，争取业主方对我监理工作的理解、信任和支持，确保合同履行顺利，最终实现各方共赢。实践证明：没有业主方的大力支持和配合，监理工作必将寸步难行！

3. 要坚持“严格监理，监帮结合”的原则，督促施工单位做好各项工作。施工单位与监理单位并无合同关系，只是因为建设单位委托了监理，根据施工合同的约定和国家的法律法规的要求，施工单位必须接受监理的监督管理。因此，监理一方面必须严格履行监理职责，加强施工现场的各项管理和控制，对存在的各种工程质量、安全文明、施工进度、人员管理等问题或隐患及时督促施工单位整改处理。另一方面还有“协助”的义务和要求。在总体目标上，工程参建各方是一致的，即：工程保质保量按时间节点安全顺利竣工，这样各方利益才能保证和实现。另外，监理工作也离不开施工单位的大力支持和配合。因此，在不违法、不违法合同的前提下，监理还需尽可能给予施工单位帮助和配合。这样才能凝聚各方力量和智慧，团结一致，共同配合把现场各项工作做好，最后实现共同发展。。

4. 要充分发挥监理优势和资源，树立监理的良好形象和信誉。监理在平日的工作中就要做到积极主动，充分利用监理的专业知识和资源，善于解决实际问题和困难，协调好各方关系，为监理工作的顺利开展提供有力、有利的环境和条件，树立监理的良好形象，确保监理行业的持续健康发展。

结束语：在建设单位的大力支持和施工、设计等单位的配合下，经过我监理部的团结协作、严格监理、认真履职，商业广场项目深基坑工程自2013年2月开挖施工，8月份顺利完成至±0.00，12月份顺利完成主体结构封顶。根据专业监测单位的现场跟踪监测，基坑和周围建筑物、管线、道路等的变形均稳定可控，达到了预期的各项目标。

浅谈地下室裂缝成因及防治措施

监理一部：夏国文

我国目前绝大多数工程还在采用现浇混凝土进行施工，促进了工业与民用建筑的发展，也提高了社会的经济效益。但由于混凝土材料的特殊性，受拌合、运输距离、浇筑环境、施工技术、施工人员行为等多种因素的影响，稍有不慎极易产生裂缝，有些裂缝甚至是影响结构安全的贯穿裂缝。裂缝的产生不仅使使用功能受到了限制，重要的是可能存在结构隐患，造成质量安全事故。尤其是地下建筑工程，面积往往较地上大，比较深，多数工程还处在地下水水面以下，采用现浇混凝土施工，其施工环境及条件往往比地上部分复杂，所以工程中地下室部分的混凝土裂缝控制尤为重要。

1.地下室混凝土裂缝的主要部位及裂缝的形式

地下室混凝土结构工程产生裂缝常见的部位有地下室外墙，地下室底板，墙板连接处，后浇带处，地下室通道连接口，施工冷缝处。裂缝的形式从深度上来分主要由浅表裂缝、深层裂缝、贯穿裂缝。

2.裂缝分布的特点

而以上部位中地下室外墙裂缝更为普遍、复杂而难以处置，经过对大量地下室混凝土墙体工程的裂缝观察，如：秦皇岛江盟西城时代住宅小区，地下室建筑面积32243平方米，车位806个，属特大型地下车库，地下室墙体的裂缝分布规律或分布特点如下：

墙体裂缝绝大多数为竖向裂缝，长度接近墙体高度，裂缝宽度走向为中间大两边小的行态，一般属于贯穿裂缝，各条裂缝间距分布均匀；墙体总体裂缝数量较大，但宽度大多很小，一般不超过1mm，平均大约在0.2-0.7mm之间；墙体附墙柱两侧等特殊结构部位两侧裂缝较多，比较集中，一般呈斜裂缝，斜度约为45度。剪力墙沿长度方向两端裂缝数量较少，中间部分分布较多。

后浇带部位裂缝走向比较明确，沿后浇带两侧，宽度不一，没有规律；通道连接口处裂缝沿接口走向两侧，宽度不一，没有规律；地下室底板裂缝一般不是太多，宽度一般在0.2-0.8mm之间；墙板连接处与施工冷缝原理比较相似，没有一定规律，随机产生，宽度走向不一。这些部位的裂缝主要是施工原因造成的。

3.裂缝形成的原因

3.1设计源头未加以控制

设计中未采用合理的混凝土结构抗裂措施，或措施不完善，导致裂缝产生，常见的主要原因为混凝土构件集中应力处钢筋设置不合理。众所周知混凝土的抗拉能力相对于抗压能力来讲较小，抗压能力约是抗拉能力的10倍，再者混凝土是一种非匀质材料，所以混凝土中存在大量不规则分布的应力（补注：这种应力可由外界温度产生，也可以由混凝土中胶凝材料水化热产生及其它应力等）集中点，当应力达到一定数值时，应力集中点处率先达到混凝土极限抗拉强度，导致局部混凝土发生变形，呈塑性变形性质，从而产生裂缝。这时应在应力集中点合理配置钢筋，进行抵抗拉应力，进而提高混凝土的抗拉能力，一般情况下采取细而密的钢筋配置很有利于提高混凝土的抗裂能力，选用较大直径的钢筋对裂缝的生成反而没有明显的预防作用；构件的几何形状，截面尺寸设计不合理，个别截面突变，从而变相的增加了约束应力，从而产生裂缝，这也是墙柱不同构件两侧产生斜裂缝的一个重要原因；混凝土设计标号过大，导致水灰比极低，水灰比低混凝土的和易性不好，普通机械搅拌容易造成搅拌不均匀，水泥水化有可能不充分，产生强度的下降从而容易产生裂缝；个别基础设计不合理，致使沉降不均匀导致裂缝；个别设计未按设计规范留置变形缝、沉降缝、后浇带，导致构件过长，容易引起沉降裂缝、收缩裂缝、温度应力裂缝。

3.2材料原因

混凝土材料自身的特点，土木工程中普通混凝土为用水泥作胶凝材料，砂、石作集料，与水（可含外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌而得的水泥混凝土。混凝土的变形包括非荷载作用下的变形和荷载作用下的变形。非荷载作用下的变形有化学收缩、干湿变形及温度变形等。水泥用量不易控制，在混凝土的内部易产生化学收缩而引起微细裂缝，即水泥的水化热引起的收缩裂缝很难避免；未按配合比拌制，水泥用量及水泥品种选择不当，水泥用量越多，水化热越大，导致内部温度应力增大，最终导致混凝土出现裂缝。未采用普通硅酸盐水泥，这种现象较少见。用水量不当，导致混凝土的干缩率发生变化，干缩率随用水量的增大而增大，从而导致干缩裂缝，这种现象比较常见，是商品砼供应单位的惯用手段。骨料的选择，粗骨料的大小、岩石种类均影响空隙率，进而影响干缩率，从而导致裂缝的产生，一般情况下，粒径越大，干缩率越大，越容易出现裂缝。细骨料的选择，在同一种配合比混凝土材料下，用砂率越大，出现裂缝的几率就会增大，根据大量有关试验资料发现用砂率在38%时裂缝面积非常小，当用砂量增加到40%，裂缝急剧增加。过分使用外加剂，适当的外加剂会提高混凝土的和易性，增强混凝土的抗裂性能，但过分使用，过量使用，会适得其反。

3.3季节环境因素

冬季低温施工，容易使混凝土受冻，从而增加裂缝的产生，再者入模温度超过40度，空气温度为5度或者更低，形成较大温差，也是混凝土裂缝较多的主要原因，所以现场多数裂缝反而是这种原因形成的；夏季高温多雨施工，同样也容易造成混凝土开裂、起砂的现象。

3.4施工因素

混凝土运距过长，导致部分混凝土轻度离析，现场施工监理人员把控不严格，照样使用；现场工人对混凝土进行私自二次加水，造成离析或坍落度过大；大体积混凝土内外温差超过25度，温度应力过大，现场没有设置测温孔进行测温，现场没有采取措施进行控制；没有控制混凝土浇筑时的温度即入模温度，一般情况下砼的入模温度不得超过40度；泵管管口离作业面距离过高，根据混凝土泵送施工技术规程，自由落差不得超过2m;混凝土工人振捣不到位或者存在过振的现象，振捣不到位，极易造成混凝土不密实，内部空气不能排除，过振容易使材料轻微离析，都容易产生裂缝；墙体模板对拉螺杆止水环不合格，拆除模板时大力扰动，致使对拉螺杆处存在环形或半环形裂缝；墙体混凝土浇筑后拆模过早；个别底板导墙处出现裂缝，原因为止水钢板位置不均匀，钢筋保护层太小；养护措施不到位，冬季为保温，夏季未保温保湿，尤其是许多施工单位认为养护是小事，从而导致混凝土没有得到适当的养护从而形成裂缝；施工过程中留置冷缝或混凝土浇筑间隔时间过长，超过砼的初凝甚至终凝时间，来不及处理或者处理不当即进行浇筑，也是形成裂缝的常见原因；总包技术负责人不向作业班组进行技术交底，管理人员无责任心，疏于管理，都是造成砼施工中出现裂缝的人为原因。

4.裂缝的预防措施

4.1设计措施

进行抗裂设计，合理的设计结构平面和立面几何形状，防止结构截面产生突变，减小约束应力。针对薄壁结构设计中合理布置分布钢筋，通过选用较小直径、加密钢筋间距的方法防止产生裂缝，在变截面处，加强分布钢筋。设计合理够用的混凝土强度，不能过大；基础设计合理，受力均匀；按照设计规范留置后浇带、沉降缝、变形缝等；

4.2材料措施

严格按照配合比进行控制水泥用量，水灰比，粗骨料，细骨料以及各种外加剂，外加剂如减水剂，缓凝剂，膨胀剂，粉煤灰等。保证进场材料合格，必要时设人在商品砼拌合点进行定时抽查。

4.3施工措施

混凝土运距不可过长，现场不得自己加水，严格控制坍落度；大体积混凝土应设计测温孔，进行观测，并采取降温措施，使内外温差控制在25度以内。混凝土浇筑时入模温度不得超过40度；混凝土自由落差不得大于2m,如果大于2m，应用溜槽或导管输送，超过8米，应采用多节导管输送；浇筑过程注意振捣，体积较大时应分仓分层浇筑；注意浇筑时间间隔，不得随意留下冷缝；墙体使用止水环合格的对拉螺杆，拆模时不能大力扰动；按照规范规定进行模板拆除，不可过早拆模；底板500mm高处导墙检查钢板焊接、位置，保证合格，钢筋偏位提前处理，浇筑时必须和底板形成整体，否则在板底部位出现裂缝；500mm高导墙浇筑前进行凿毛处理，清理后用水湿润，检查止水钢板是否偏位严重，开焊，如有，需修复；在冬季施工采取保温措施，进行防冻，如增加防冻剂，及时覆盖保温，夏季雨期施工应适当采用减水剂，高温时加强养护，尤其是普通混凝土土不得少于7日，抗渗混凝土不得低于14日，墙柱采取薄膜包裹。

4.4一些常见部位砼浇筑前的处理措施

4.4.1后浇带

浇筑前必须确保止水带完好，如果损坏应先进行修复，将垃圾、杂物清理干净，将两侧砼进行凿毛，清理后浇水湿润，并采取高一标号的微膨胀混凝土。

4.4.2连通道连接口

连通道连接口处处理同后浇带，必须确保刚性或柔性止水带的位置，并且材料完好。

4.4.3墙板连接处

墙板连接处最好采取一次浇筑，现在有多数施工单位墙和板分开成两次浇筑；个别施工单位将基坑用于支撑的格构柱、斜撑等直接浇筑在底板中或其它部位（个别圆管斜撑直接浇筑在墙内），没有设置止水翼板，直接导致裂缝、渗漏。

5.常见的裂缝的处治方法

根据《混凝土结构设计规范》（GB50010—2010）中3.4.5规定，对于处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件，其裂缝宽度限制为0.4mm；在一类环境下，一般构件裂缝最大宽度不得大于0.3mm，其它环境下一般不得大于0.2mm。

当裂缝产生后应汇总参建各方进行分析裂缝的性质，必要时应请第三方检测单位进行检测评估，结果出来后由设计单位出具体方案，或者施工单位进行编制方案，设计进行签认。

5.1对影响结构安全的裂缝的处理

一般采取结构加固与灌浆的方法进行处理，结构加固方法有设计确定；灌浆一般优先采用化学灌浆，化学灌浆采用的主要材料是环氧树脂灌封胶，能使灌缝处的混凝土具有一定的抗拉、抗剪、抗变形的能力。注意的是单纯的灌缝并不能保证整体的稳定性，应该先进行加固处理，确保裂缝稳定后方可进行灌缝处理。

5.2对影响正常使用功能的裂缝的处理

这种裂缝主要是影响抗渗功能及耐久性，常用的处理方法，如果缝隙很小，采用化学灌缝的方法，常用的材料有环氧树脂、丙凝、聚氨酯等。如果缝隙较大，采用水泥灌浆的方法，一般采用V型槽，预埋灌浆嘴等方法进行处理。

6.结论

随着我国城市建设的快速发展，我国的建设领域取得了喜人的成绩，也产生发明了很多新型材料、新工艺，大大提高了社会经济效益，但目前我国绝大多数地下室工程结构仍采用现浇混凝土结构，在很多方面带了很大的发展空间，但混凝土施工的质量问题不容忽视。

裂缝的防治应从设计、材料、施工及环境四大方面进行，保证温度、收缩、徐变等引起的结构应力控制在混凝土极限抗拉强度之内。

根据很多案例说明地下室混凝土结构裂缝渗漏一直是久治不愈的通病，尽管多方也尝试努力，但结果可能还会产生裂缝，但是经过实例得到经过合理的防治，有害裂缝是可以避免的，一般裂缝经过处理效果令人满意。

本文意在通过本人的实践浅析，得到抛砖引玉的效果，希望在有志于建筑工程的各类人士的共同努力下，大大提高混凝土工程的设计质量、材料质量、施工质量，为国家工程建设贡献一份力量。

信息发布

分公司2015年四季度承接主要项目信息

1、杨高路（世纪大道～浦建路）道路改建工程2标段

2、上海远洋万和四季项目二、三期工程

3、招商上海宝山大场38-02地块

4、奉城镇奉馨苑二期（南块）工程

5、惠南镇东城区G-G2-2地块新建住宅项目2标

6、惠南镇东城区G-G2-2地块新建住宅项目3标

7、康桥工业区东区D01-04地块公租房装修项目

8、临港产业区先租后售园区公共租赁住房一期装修项目

9、临港产业区先祖后售园区公共租赁住房二期装修项目

《勤业》通讯约稿

《勤业》通讯由上海百通项目管理有限公司主管，工程监理分公司与代建部主办。本刊旨在宣传国家、行业和上海市有关工程建设的政策、法规，报道行业发展和公司的相关动态，交流项目管理、施工监理工作经验，探讨工程施工热点问题，展示工程管理个案经验和心得，促进业内新技术、新方法的推广应用。

本刊欢迎各位同仁和朋友踊跃投稿。

投稿地址：上海市向城路58号6楼监理分公司总工办

内部交流 注意保存

编辑：上海百通项目管理咨询有限公司工程监理分公司

地址：上海市向城路58号6楼Http://www.shbtpm.com

电话：（021）50904595  传真：（021）50908719